综述：

1）综合组

大概就是自我介绍，讲讲这几年自己学习社工等等方面，然后会给一个话题，你们一组人对此展开讨论。

因为本人本科期间对社工、技术等都没有兴趣，志愿活动也只在大一参加多一些，所以在综合组的时候，尽管自己搜尽内存其实也扯不出多少实质性内容，全是胡扯。五六个人一起面试，和一群各种部长副部长组长一起，顿时就瞎了。

所以我想，如果跟我差不多的人，想在综合组面试的时候不那么悲剧，还是找比你更挫的人一组吧~

ps:综合组面试时第一次见到孟hd老师，真心帅啊……

今天下午的系里面试。三点和小豪磨叽到东主楼，发现外面一圈人围着等，遇见了bbw，dabo等牛人在外面很兴奋的样子。和班上的哥几个初步讨论之后，决定先去综合组（这个群面，30分钟，一组六个人，且不会问专业问题，比较容易一些）。

等到我们6个进去后，扫了一圈，大概坐了7、8个老师的样子，只认识赵华凤老师和张利老师，气氛有些许紧张。估计面多了人心烦，加上这个屋比较热。进去之后挨个自我介绍，每人两分钟时间。我们多半是介绍自己的社会工作经历和科研经历。注意说完名字以后要稍等几秒，让老师找到你的名字，否则要被打断。然后就稀里哗啦开始说一通。

介绍完了以后抽题目进行讨论。总共有5个类别，我们抽了一个“创新与学术”方面的，感觉这个比较好说。每个类别还需要具体的小问题。轮到我们最后的小问题是“中国研究生创新性成果为什么不如美国研究生。”这个问题比较难讲清楚，一开始我们先是扯，后来渐渐地把话题扯到清华实验室，清华导师之类的现实问题上。最后，在我的旁敲侧击下，小豪很大尺度的扯到了荔枝辅导员的女朋友是其导师牵线的云云。。。最后张利老师得出了结论：好老师都是要负责帮学生找女朋友的。最后的谈话在大家的欢笑中结束了。感觉这个组还是挺好面的，老师不会刻意刁难人，一定要把话题引到导师都比较感兴趣的话题上。（清华电子系老师还是挺8g的）

有了一个不怎么折腾的开始，以后的几个组我们几个的胆量也就大一点了。

2）计算机类

从涉及的课程来讲，C、C++、数据结构/数值分析、微机原理吧

当时被问的问题是：现在日本核辐射了，如果让你来测，你怎么测。然后我就扯了一堆什么建模什么图啊之类的，然后那个老师表示各种无语。其实我到现在也不知道他想要的答案是什么。然后敬爱的孙甲松老师就来解围了，把话题转移到编程上面去了，问了个和include有关的问题，本来想着终于答出一个问题了，结果之前那位老师又来了一句stdio.h里面到底是什么……

听说计算机组还有被问到winRAR的原理、苹果为什么被咬了一口的，也有被问高斯消元法、队列、最基本的二叉树或者图blabla的

孙甲松老师会围绕C++的问题问你，很可能都是你平时用不到的概念，这个要真的复习一下。

当我把孙老师所有问题瞬间秒杀掉之后，场面比较冷清。这时候，关键人物——吴及老师出场了！他当时的原话我还记得“还有一分钟，我来问吧”，于是用了一个循环和递归转化的问题，把我按住了。我扯了一会递归的知识，然后他是这样评价的“你是上我课的学生吧？我记得你，你上课总坐第一排。你不应该不会啊，我上课讲过的。“，我的小心脏显然小挣扎了一下，毕竟我坐第一排是因为上课总是迟到，别的地方没座了。。。。

继而老师表示”不会也没关系，学生都会了要我们老师做什么，挺好，你走吧”

这组我比较杯具...

首先，完全没复习过数值。里面的老师从“数值”，“C\C++”，“数据结构”，“微机原理”四个方向来抽着问，每个人只会被问到一个方向。要是我被问数值铁定被虐。我前面是小豪，他出来告诉我说他是数值，然后我就进去了。

一进去孙甲松老师发话了，“你学过C和C++吗？”我赶紧说学过啊。然后就开始他一个劲的折腾我了：

14.如果在代码头部没有写“include...”这句话，但是在代码中调用了该头文件的函数，会在编译还是链接的时候出问题？

我：编译吧，会报错说该函数无定义。然后孙老师和我开始扯，最后结论是链接的时候会错，因为是没有申明该函数的前向定义。。。

我泪流满面的表示:哦，会在链接时候出错，因为没有前向定义。。。

15.函数重载什么意思？如何实现重载？

我说函数名相同，如果函数的形参类型和个数不同，或者有const关键字，就可以实现重载。然后老师问：

16.构造函数可否重载？析构函数呢？

我说构造函数可以，因为可以有形参；析构函数不可以，因为没有形参。。。跟绕口令似的，不过看见孙老师点了点头。

17.虚函数是什么？虚函数和函数重载有什么区别？

我：@#￥%￥#……%￥……

扯了一通以后，老师说，那对于虚函数的头，子类和基类一样么？（大概意思，原问题我有点记不清了）我回答是不一样的。老师沉默，我又改口说一样的吧。被孙老师看出是在蒙了。。。汗，其实答案就是不一样的，要不就变成重载函数了。

通信基本原理部分（200个）

1、通信的目的是什么？

答：通信的目的是实现信息的传输与交换。

2、一个通信系统一般有哪些部分构成？

答：信源、发送设备、信道、收信设备、受信者。

3、一个模拟通信系统一般有哪些部分构成？

答：信源、调制器、信道、解调器、受信者。

4、一个数字通信系统一般有哪些部分构成？

答：信源、编码器、调制器、信道、解调器、译码器、受信者。

5、数字通信系统的优点有哪些？

答：数字通信的优点包括：

（1）抗干扰能力强，数字信号可以再生从而消除噪声累积。

（2）便于进行各种数字信号处理。

（3）便于实现集成化。

（4）便于加密处理。

（5）便于综合传递各种信息，实现综合业务数字网。

6、按照目前通信业务不同可将通信系统分为哪些类？

答：按照通信业务的不同可将通信系统分为电报通信系统、电话通信系统、传真通信系统、数据通信系统、可视电话系统、会议电视系统等。

7、按照传输信号不同可以将通信系统分为哪些类？

答：按照信道中所传输的是模拟信号还是数字信号，相应地把通信系统分成模拟通信系统和数字通信系统。

8、按照传输传输媒质不同可以将通信系统分为哪些类？

答：按传输媒质不同，通信系统可分为有线通信系统和无线通信系统两大类。有线通信是用导线（如架空明线、同轴电缆、光导纤维、波导等）作为传输媒质完成通信的，如电缆通信、电力线通信、光纤通信等。无线通信是依靠电磁波在空间传播达到传递消息的目的，如短波电离层传播、微波视距传播、卫星中继、移动通信等。

9、什么叫做复用？通信中的复用方式有哪些种？

答：“复用”是一种将若干个彼此独立的信号合并为一个可以在同一信道上传输的复合信号的方法。通信中的复用方式有频分复用（FDM）、时分复用（TDM）、码分复用（CDM）、波分复用（WDM）和空分复用（SDM）。

10、什么叫做频分复用（FDM）？

答：频分复用(Frequency division Multiplexing-FDM) 是指按照频率的不同来复用多路信号的方法。在频分复用中，信道的带宽被分成若干相互不重叠的频段，每路信号占用其中一个频段，因而在接收端可以采用适当的带通滤波器将多路信号分开，从而恢复出所需要的信号。

11、什么叫做时分复用（TDM）？

答：时分复用(Time division Multiplexing-TDM)是利用各信号的抽样值在时间上不相互重叠来达到在同一信道中传输多路信号的一种方法。

12、频分复用FDM与时分复用TDM的区别是什么？

答：在FDM系统中，各信号在频域上是分开的而在时域上是混叠在一起的；在TDM系统中，各信号在时域上是分开的，而在频域上是混叠在一起的。

13、同步时分复用与异步时分复用有什么不同？

答：时分多路复用又分为同步时分复用（Synchronous Time division Multiplexing,STDM）和异步时分复用(Asysnchronous Time Division Multiplexing ,ATDM)，其中同步时分以固定的时隙进行分配；异步时分与同步时分有所不同，异步时分复用技术又被称为统计时分复用技术（Statistic Time-Division Multiplexing， STDM），它能动态地按需分配时隙，以避免每个时隙段中出现空闲时隙。异步时分在分配时隙时是不固定的，而是只给想发送数据的发送端分配其时隙段，当用户暂停发送数据时，则不给它分配时隙。这种方法提高了设备利用率，但是技术复杂性也比较高，所以这种方法主要应用于高速远程通信过程中，如异步传输模式ATM。

14、什么叫码分复用（CDM）？

答：码分复用(CDM，Code Division Multiplexing)是靠不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式。

15、什么叫波分复用(WDM)？

答：在光纤通信系统中采用的光波分复用(WDM：Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术。

16、什么叫密集波分复用(DWDM)？

答：密集波分复用（DWDM）是指在一根光纤上使用不同的波长同时传送多路光波信号的一种技术。DWDM 是波分复用（WDM）的扩展技术，具有更高的带宽和带宽密度。

17、单工、半双工、全双工通信区别？

答：单工通信是指消息只能单方向传输的工作方式；半双工通信是指通信双方都能收发消息，但不能同时进行收和发的工作方式；全双工通信是指通信双方可同时进行收发消息的工作方式。

18、通信系统的主要性能指标有那些？

答：通信系统的主要性能指标为有效性和可靠性。

19、模拟通信系统的主要性能指标有那些？

答：模拟通信系统的主要性能指标为带宽和信噪比。

20、数字通信系统的主要性能指标有那些？

答：数字通信系统的主要性能指标为传输速率（又分为传码率和传信率）和差错概率（又分为误码率和误信率）。

21、传码率与传信率的区别是什么？

答：二者单位不同，取值不同。传码率，又称符号速率，指单位时间能够传送的码元数，单位为波特（Baud，B）；传信率，又称比特率，指单位时间能够传送的平均信息量，单位为比特/秒（bit/s，b/s，bps)。在多进制传输时，传码率取值小于传信率。

22、多进制数字传输的优缺点是什么？

答：多进制数字传输能提高有效性，但可靠性会下降。

23、如何描述一个模拟通信系统有效性好坏？

答：模拟通信系统的有效性指标用传输频带衡量，不同传输方式需要的频带宽度(简称带宽B)也不同，信号的带宽越小，占用信道带宽越少，在给定信道时容纳的传输路数越多，有效性越好。

24、如何描述一个模拟通信系统可靠性性好坏？

答：模拟通信系统的可靠性指标用接收端的最终输出信号噪声功率比(简称信噪比S/N或SNR—Signal Noise Ratio)及调制制度增益衡量，信噪比和调制制度增益越大，可靠性越好。

25、如何描述一个数字通信系统有效性好坏？

答：数字通信系统有效性用传输速率和频带利用率描述，信源速率越小有效性越好，频带利用率越高，有效性越好。

26、如何描述一个数字通信系统可靠性性好坏？

答：数字通信系统的可靠性指标用差错概率衡量，差错概率越小，可靠性越好。

27、频带利用率和功率利用率分别描述通信系统的什么性能？

答：频带利用率描述通信系统的有效性；功率利用率描述通信系统的可靠性。

28、什么叫做信道容量？

答：信道容量C指信道中无差错传输信息的最大速率。

29、信道容量的单位是什么？

答：比特/秒，bit/s,bps。

30、描述一个连续信道的信道容量的三个要素是什么？

答：描述一个连续信道的信道容量的三个要素是信道带宽、信号的功率和信道的噪声功率谱密度。

31、信号在恒参信道中传输产生的失真主要有哪两种？

答：幅频特性失真和相频特性失真。

32、如何补偿信道产生的幅频特性失真？

答：采用频域均衡技术。

33、衰落现象发生于恒参信道还是随参信道？

答：随参信道。

34、频率选择性衰落是如何产生的？

答：因为多径传播产生。

35移动信道是恒参信道还是随参信道？

答：移动信道是随参信道。

36、电力线通信信道是恒参信道还是随参信道？

答：是恒参信道。

37、为避免频率选择性衰落，对于信号带宽有什么限制？

答：一般要求信号带宽B 小于相关带宽△f 。

38、克服抗快衰落的有效措施是什么？

答：明显有效且被广泛应用的措施之一是分集接收技术。

39、什么叫做调制？通信中传输信息为什么要进行调制？

答：所谓调制，就是按原始信号的变化规律去改变载波某些参数的过程。一般在通信系统的发送端有调制过程，而在接收端则需要调制的反过程—解调过程。

40、通信信息传输过程中调制的作用是什么？

答：通信中的调制有三个重要作用：

（1）进行频谱搬移。把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上，从而将调制信号转换成适合于信道传输的已调信号。

（2）实现信道多路复用，提高信道的频带利用率。

（3）通过选择不同的调制方式改善系统传输的可靠性。

41、模拟调制与数字调制有何区别？

答：原始信号为模拟信号的调制称作模拟调制；原始信号为数字信号的调制称作数字调制。

42、调制过程中所用的载波一般采用哪两种形式？

答：调制过程中所用的载波一般可以用连续正弦波和周期性脉冲波。

43、模拟调制中，调幅AM和调频FM哪一种系统的抗噪性能好？

答：调频。

44、根据数字序列对载波不同参数的控制，可将数字调制分为哪三种基本的方式？

答：ASK、FSK、PSK。

45、ASK、FSK、PSK调制中所需载波为什么形式？

答：ASK、FSK、PSK调制中所需载波为连续正弦波。

46、二进制数字调制与多进制数字调制有何不同？

答：二进制数字调制指用二进制数字序列控制载波参数；多进制数字调制指用多进制数字序列控制载波参数。

47：2ASK、2FSK、2PSK三种调制信号那一种需要传输带宽大？

答：2FSK。

48、数字调制中，ASK、FSK、PSK哪一种抗噪性能好？

答：PSK。

49、MPSK与MDPSK有何不同？

答：MPSK是多进制绝对相移键控，解调时可能出现相位模糊问题；MDPSK是相对相移键控，可以克服MPSK解调时可能出现的相位模糊问题。

50、DPSK的实现过程需要哪两步？

答：先对数字基带信号进行码型变换，即由绝对码变为相对码，然后再进行绝对调相。

51、在M>4时，MQAM与MPSK哪一种抗噪性能更好？

答：MQAM。

52、高斯最小移频键控(GMSK)的特点是什么？给出它的应用实例。

答：高斯最小移频键控(GMSK) 的特点是已调信号具有恒定包络，且功率谱在主瓣以外衰减较快。GMSK调制方式能满足移动通信环境下对邻道干扰的严格要求，它以其良好的性能而被泛欧数字蜂窝移动通信系统(GSM)所采用。

53、什么叫做单载波调制？什么叫做多载波调制？各举一例。

答：单载波调制是指用一个信号去调制一个载波，并且在一个信道中只有一个载波信号，即一个已调信号占据了信道的所有带宽；多载波调制(Multi-Carrier Modulation, MCM)就是将要传输的高速数据流分解成若干个低速比特流，并且用这些比特流去并行调制若干个子载波，即在频域将给定的一个信道分成许多子信道，在每个子信道上使用一个子载波进行调制。

54、AM、2DPSK、OFDM哪一种属于多载波调制？

答：OFDM。

55、多载波调制的优点是什么？

答：多载波调制的主要优点是具有抵抗无线信道时间弥散的特性；可以有效地减小“符号间干扰ＩＳＩ（Ｉｎｔｅｒ－ｓｙｍｂｏｌＩｎｔｅｒｆｅｒ ｅｎｃｅ）”；对于实现高速数字通信非常有利。

56、MPSK属于多载波调制吗？

答：不是，MPSK属于单载频多相位（M进制）载频幅度不变的调制。

57、MASK中，多进制数字序列控制载波的什么参数变化？

答：控制载波的幅度参数。

58、正交频分复用（OFDM）的基本原理是什么？

答：正交频分复用（OFDM）基本原理是将发送的数据流分散到许多个子载波上，使各子载波的信号速率大为降低，从而能够提高抗多径和抗衰落的能力。

59、正交频分复用（OFDM）有什么优点？

答：OFDM方式中各子载波频谱有重叠，但保持相互正交，在接收端通过相关解调技术分离出各子载波，同时消除码间干扰的影响，提高了频谱利用率。

60、频分复用（FDM）与正交频分复用（OFDM）的区别是什么？

答：频分复用（FDM）是一种复用方式，而正交频分复用（OFDM）是一种高效数字调制技术。

61、正交频分复用（OFDM）中，多载波调制的实现利用了什么关键技术？

答：离散傅里叶变换。

62、扩频通信的概念是什么？

答：由于频谱是一个有限的资源，以往的各种调制设计思想就是减小传输带宽，提高频谱利用率。扩频通信系统将发送的信息扩展到一个很宽的频带上，通常要比发送的信息带宽宽很多。在接收端，通过相关检测恢复出发送的信息。当采用码分多址(CDMA)技术实现多用户工作时，扩频系统的频谱效率就变得较高。

63、扩频系统具有哪些主要特点？

答：扩频系统具有以下主要特点：

（1）抗干扰和抗衰落、抗阻塞能力强。

（2）多址通信时频谱利用率高。

（3）信号的功率谱密度很低，有利于信号的隐蔽。

64、扩频的三种实现方法是什么？

答：跳频扩频（FHSS）、直接序列扩频（DSSS）和跳时扩频（THSS）。

65、数字通信中的编码有哪两大类？

答：数字通信中的编码有信源编码和信道编码。

66、信源编码和信道编码所起的作用有何不同？

答：信源编码的作用之一是设法减少码元数目和降低码元速率，即通常所说的数据压缩。作用之二是，当信息源给出的是模拟信号时，信源编码器将其转换成数字信号，以实现模拟信号的数字化传输。模拟信源的数字化、压缩、加密都属于信源编码的研究内容；信道编码是为了降低误码率，提高数字通信的可靠性而采取的编码。信道编码器对传输的信息码元按一定的规则加入保护成分（监督元），组成所谓“抗干扰编码”。接收端的信道译码器按一定规则进行解码，从解码过程中发现错误或纠正错误，从而提高通信系统抗干扰能力，实现可靠通信。

67、利用PCM 方法进行模拟信号数字化需要进行的三个过程是什么？

答：抽样、量化、编码。

68、采用PCM的语音信号数字化处理系统，其发端和收端各包含哪些部分？

答：语音数字化处理在PCM系统的发端需包括采样、量化、编码个基本部分；而在收端包括再生、解码、滤波三个部分。

69、最高频率为4kHz的模拟语音信号，要想不失真抽样，对抽样频率和抽样间隔有何要求？

答：最低抽样频率为8kHz，最大抽样间隔为125ms。

70、语音信号数字化过程中，采用的是的量化方法是均匀量化还是非均匀量化？

答：非均匀量化。

71、语音信号PCM传输系统中，我国常采用的量化方法是什么？

答：A律13折线近似。

72、模拟语音信号编码方法一般分为哪几类？

答：可分为三类，波形编码、参数编码和混合编码。

73、语音信号波形编码、参数编码和混合编码的原理及编码质量有什么不同？分别给出实例。

答：波形编码是直接把时域波形变换为数字代码序列，比特率通常在16 kb/s~64 kb/s范围内，接收端重建信号的质量好，典型方法有如脉冲编码调制（PCM）、自适应差分脉冲编码调制（ADPCM）、增量调制（ΔM）；参数编码是利用信号处理技术，提取语音信号的特征参数，再变换成数字代码，其比特率在16 kb/s以下，但接收端重建(恢复)信号的质量不够好，如线性预测编码LP。混合编码则是在波形编码和参数编码的基础上，以相对较低的比特率上获得较高的语音质量，所以其数据率和音质介于二者之间，如码激励线性预测编码CELP。

74、什么叫做帧结构？

答：帧结构就是把多路信号数字码以及插入的各种标记码按照一定的时间顺序排列的数字码流组合。

75、什么叫帧长？

答：将所有话路都抽样一次的时间叫帧长，也就是同一个话路抽样两次的时间间隔。

76、PCM30/32路系统中，帧长是多少秒？如何算出的？

答：帧长是１２５μｓ，因为每个话路的抽样频率是８０００Ｈｚ，即每秒抽样８ ０００次，所以两个抽样值之间的时间间隔是１／８０００，等于１２５μｓ。

77、PCM30/32路系统中，每一路的时间间隔是多少？

答：3.9μｓ。

78、PCM30/32路系统中，每个码的时间间隔是多少？

答：PCM30/32路系统中，每个码的时间间隔是488ns。

79、PCM30/32路系统中，TS0时隙用于传送何种信号？

答：PCM30/32路系统中，TS0时隙用于传送帧同步信号，

80、PCM30/32路系统中，TS16时隙用于传送何种信号？。

答：PCM30/32路系统中， TS16用于传送话路信令。

81、PCM30/32路系统中，复帧的重复频率和周期各为多少？

答：PCM30/32路系统中，复帧的重复频率为500HZ，周期为2ms。

82、采用G．711标准进行语音编码的比特流速率是多少？

答：64Kbit/s。

83、采用G．721标准进行语音编码的比特流速率是多少？

答：32 kbit/s。

72、采用G．728标准进行语音编码的比特流速率是多少？

答：16kbit/s。

84、PCM30/32路系统中, 传输的话路数是多少？一个话路的速率是多少？

答：30路，64kbit/s。

85、图像信号的压缩编码是靠消除一些信息冗余实现的，这些冗余类型是什么？

答：空间冗余、时间冗余、信息熵冗余、知识冗余、视觉冗余、结构冗余。

86、评价图像压缩编码算法的效果好坏时，一般从哪些方面衡量？

答：压缩比、恢复质量、 编解码算法的复杂度、编解码延时。

87、简述图像压缩标准JPEG 的特点。

答：JPEG是一种静止图像的压缩标准，它是一种标准的帧内压缩编码方式。当硬件处理速度足够快时，JPEG能用于实时动图像的视频压缩。在画面变动较小的情况下能提供相当不错的图像质量，传输速度快，使用相当安全，缺点是数据量较大。

88、简述图像压缩标准MPEG 的特点。

答：MPEG是压缩运动图像及其伴音的视音频编码标准，它采用了帧间压缩，仅存储连续帧之间有差别的地方，从而达到较大的压缩比。MPEG现有MPEG—1、MPEG—2和MPEG—4三个版本，以适应于不同带宽和图像质量的要求。

89．差错控制方式分为哪几种？

答：差错控制方式一般分为三种，检错重发方式、前向纠错方式、混合纠错方式。

90、简述检错重发的概念、特点及应用。

答：检错重发又称自动请求重传方式，记作ARQ(Automatic Repeat Request)。 由发端送出能够发现错误的码，由收端判决传输中有无错误产生，如果发现错误，则通过反向信道把这一判决结果反馈给发端，然后，发端把收端认为错误的信息再次重发，从而达到正确传输的目的。其特点是需要反馈信道，译码设备简单，对突发错误和信道干扰较严重时有效，但实时性差，主要在计算机数据通信中得到应用。

91、简述前向纠错的概念、特点及应用。

答：前向纠错方式记作FEC(Forword Error Correction)。发端发送能够纠正错误的码，收端收到信码后自动地纠正传输中的错误。其特点是单向传输，实时性好，但译码设备较复杂。一般在实时性要求较高的场合应用。

92、简述混合纠错的概念、特点及应用。

答：混合纠错方式记作HEC(Hybrid Error Correction)，是FEC和ARQ方式的结合。发端发送具有自动纠错同时又具有检错能力的码。收端收到码后，检查差错情况，如果错误在码的纠错能力范围以内，则自动纠错，如果超过了码的纠错能力，但能检测出来，则经过反馈信道请求发端重发。这种方式具有自动纠错和检错重发的优点，可达到较低的误码率，因此，近年来得到广泛应用。

93、数字信号传输过程中的差错类型有哪些？

答：差错类型可分为随机差错和突发差错。

94、根据纠错码各码组信息元和监督元的函数关系，可将纠错码分为哪些类？

答：根据纠错码各码组信息元和监督元的函数关系，可分为线性码和非线性码。

95、线性码和非线性码的区别是什么？

答：纠错码各码组信息元和监督元的函数关系是线性的，即满足一组线性方程式，则称为线性码，否则为非线性码。

96、分组码和卷积码有什么不同？

答：分组码的各码元仅与本组的信息元有关；卷积码中的码元不仅与本组的信息元有关，而且还与前面若干组的信息元有关。

97、检错码和纠错码有什么不同？

答：检错码以检错为目的，不一定能纠错；而纠错码以纠错为目的，一定能检错。

98、什么叫汉明(Hamming)距？

答：两个等长码组之间相应位取值不同的数目称为这两个码组的汉明(Hamming)距离，简称码距。

99、什么叫最小码距？最小码距有什么重要性？

答：组集中任意两个码字之间距离的最小值称为码的最小距离，用d０表示。最小码距是码的一个重要参数，它是衡量码检错、纠错能力的依据。

100、要检测e个随机错误，则最小码距d０要满足什么条件？

答：d0≥e+1；

101、要纠正t个随机错误，则最小码距要d０满足什么条件？

答：要纠正t个随机错误，则最小码距d0≥2t+1；

102、纠正t个同时检测e(≥t)个随机错误，则最小码距d０要满足什么条件？

答：纠正t个同时检测e(≥t)个随机错误，则要求码的最小距离d0≥t+e+1。

103、对纠错码的基本要求有哪些？

答：对纠错码的基本要求是: 检错和纠错能力尽量强，编码效率尽量高，编码规律尽量简单。

104、在（n，k）纠错码中，编码效率R衡量什么性能？如何定义？

答：编码效率来衡量有效性，R=k/n。

105、奇偶监督码有什么特点？

答：奇偶监督码是在原信息码后面附加一个监督元，使得码组中“1”的个数是奇数或偶数。

106、恒比码有什么特点？

答：码字中 1 的数目与 0 的数目保持恒定比例的码称为恒比码。

107、循环码属于分组码还是卷积码？

答：循环码属于分组码。

108、什么叫汉明（Hamming）码?

答：只纠1位错误的线性分组码为汉明（Hamming）码。

109、在编码器复杂性相同的情况下，卷积码和分组码哪一个性能好。

答：在编码器复杂性相同的情况下，卷积码的性能优于分组码。

110、卷积码的图形描述有哪几种方法？

答：有三种方法：树图、网格图和状态转移图。

111、卷积码的译码一般采用什么方法？

答：维特比（viterbi）译码。

112、网格编码调制TCM的含义是什么？

答：网络编码调制(Trellis Coded Modulation-TCM)是将纠错编码与调制技术相结合的调制方式。其中纠错编码采用卷积码，是一种高效利用频带的数字传输技术。

113、网格编码调制TCM的优点是什么？

答：网络编码调制(Trellis Coded Modulation-TCM)将纠错编码与调制技术相结合，它能够保证在不降低信息传输速率、不增加信道频带宽度的前提下，获得可观的编码增益，提高了整个系统的误码性能。

114、什么是Turbo码？

答：将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的长码称作Turbo 码，Turbo 码的分量编码器采用递归的系统卷积码编码器。

115、Turbo码的主要优点是什么？

答：Turbo码的主要优点是在AWGN信道中，其纠错性能非常好，可接近香农限。

116、什么叫做数字复接？什么叫数字分接？

答：将若干个低等级的支路比特流合成为高等级比特流的过程称为数字复接；将复合数字信号分离成各支路信号，该过程称为数字分接。

117、数字复接器由哪些部分组成？数字分接器由哪些部分组成？

答：数字复接器由定时、码速调整和复接单元构成；数字分接器由同步、定时、分接和支路码速恢复单元组成。

118、关于时分复用系统，国际上的两大标准是什么？

答：PDH（准同步数字系列）和SDH（同步数字系列）。

119、欧洲体制的PDH的基群速率是多少？容纳的电话路数是多少？

答：2.048Mbit/s，30路。

120、美日体制的PDH基群速率是多少？容纳的电话路数是多少？

答：1.544Mbit/s，24路。

121、PDH二次群由几个基群复接而成？

答：4个。

122、什么叫做基带传输？

答：基带传输是指原始信号不经过调制传输的过程。

123、什么叫做频带传输？

答：原始信号经过调制后传输的过程。

124、无线通信系统中信息的传输是基带传输还是频带传输？

答：频带传输。

125、基带传输应用于哪些情况？

答：有线信道中，特别是传输距离不太远的情况。

126、数字基带传输系统有那几个部分构成？

答：信道信号形成、信道、接收滤波、抽样判决。

127、基带传输系统的研究意义是什么？

答：基带传输系统的研究意义如下：一是因为在利用对称电缆构成的近程数据通信系统广泛采用了这种传输方式；二是因为数字基带传输中包含频带传输的许多基本问题，也就是说，基带传输系统的许多问题也是频带传输系统必须考虑的问题；三是因为任何一个采用线性调制的频带传输系统可等效为基带传输系统来研究。

128、数字基带传输系统中，信道信号形成器的作用是什么？

答：信道信号形成器的作用就是把原始基带信号变换成适合于信道传输的基带信号，这种变换主要是通过码型变换和波形变换来实现的，其目的是与信道匹配，便于传输，减小码间串扰，利于同步提取和抽样判决。

129、数字基带传输系统中接收滤波器的作用是什么？

答：它的主要作用是滤除带外噪声，对信道特性均衡，使输出的基带波形有利于抽样判决。

130、抽样判决器的作用是什么？

答：在规定时刻（由位定时脉冲控制）对接收滤波器的输出波形进行抽样判决，以恢复或再生基带信号。

131、什么叫做数字基带信号？

答：数字基带信号是指消息代码的电波形，它是用不同的电平或脉冲来表示相应的消息代码。

132、单极性不归零波形的特点是什么？

答：特点是极性单一，有直流分量，脉冲之间无间隔。另外位同步信息包含在电平的转换之中，当出现连0序列时没有位同步信息。

133、双极性不归零波形的特点是什么？

答：它是幅度相等极性相反的双极性波形，故当0、1符号等可能出现时无直流分量。这样，恢复信号的判决电平为 0，因而不受信道特性变化的影响，抗干扰能力也较强。故双极性波形有利于在信道中传输。

134、单极性归零波形的特点是什么？

答：单极性归零波形与单极性不归零波形的区别是有电脉冲宽度小于码元宽度，每个有电脉冲在小于码元长度内总要回到零电平。单极性归零波形可以直接提取定时信息，是其它波形提取位定时信号时需要采用的一种过渡波形。

135、双极性归零波形的特点是什么？

答：它具有双极性不归零波形的特点，另外还有利于同步脉冲的提取。

136、数字基带传输系统中，基带传输码型选择的依据是什么？

答：通常考虑下列主要因素：

(1) 相应的基带信号无直流分量，且低频分量少。

(2) 便于从信号中提取定时信息。

(3) 信号中高频分量尽量少，以节省传输频带并减少码间串扰。

(4) 具有内在的检错能力，传输码型应具有一定规律性，以便利用这一规律性进行宏观监测。

(5) 编译码设备要尽可能简单等。

137、AMI码的含义是什么？

答：AMI码是传号交替反转码。

138、AMI码的编码规则是什么？

答：其编码规则是将二进制消息代码“1”(传号)交替地变换为传输码的“+1”和“-1”，而“0”(空号)保持不变。

139、AMI码的优点是什么？

答：AMI码的优点是，由于+1与-1 交替，AMI码中不含直流成分，高、低频分量少，能量集中在频率为1/2码速处。可提取位定时信号。此外，AMI码的编译码电路简单，便于利用传号极性交替规律观察误码情况。

140、AMI码的不足是什么？如何解决？

答：AMI码的不足是，当原信码出现连“0”串时，信号的电平长时间不跳变，造成提取定时信号的困难。解决连“0”码问题的有效方法之一是采用HDB3码。

141、HDB3码的含义是什么？

答：HDB3码的全称是3阶高密度双极性码，它是AMI码的一种改进型，其目的是为了保持AMI码的优点而克服其缺点，使连“0”个数不超过3个。

142、当信码的连“0”个数不超过3时， HDB3与AMI的编码结果有何关系？

答：当信码的连“0”个数不超过3时， HDB3与AMI的编码结果相同。

143、HDB3码中是否存在4连零？

答：不存在。

144、HDB3码有哪些应用？

答：HDB3码是应用最为广泛的码型，A律PCM四次群以下的接口码型均为HDB3码。

145、NRZ码是否适合作为基带传输码？

答：NRZ码不适合作为基带传输码，只适合做设备内码。

146、曼彻斯特码的编码规律如何？

答：数字双相码又称曼彻斯特（Manchester）码。它用一个周期的正负对称方波表示“0”，而用其反相波形表示“1”。 编码规则之一是：“0”码用“01”两位码表示，“1”码用“10 ”两位码表示，

147、曼彻斯特码有哪些应用？

答：计算机以太网中常采用曼彻斯特码。

148、CMI码的含义是什么？

答：CMI码是传号反转码的简称，与数字双相码类似，它也是一种双极性二电平码。

149、CMI码的编码规则是什么？

答：编码规则是：“1”码交替用“11”和“00”两位码表示；“0”码固定地用“01”表示。

150、CMI码的优点是什么？

答：CMI码有较多的电平跃变，因此含有丰富的定时信息。此外，由于10为禁用码组，不会出现3个以上的连码，这个规律可用来宏观检错。

151、CMI码有哪些应用？

答： CMI码是CCITT推荐的PCM高次群采用的接口码型，在速率低于8.448 Mb/s的光纤传输系统中有时也用作线路传输码型。

152、nBmB码的含义是什么？

答：nBmB码是把原信息码流的n位二进制码作为一组，编成m位二进制码的新码组。

153、nBmB码中，n和m的取值有什么规律？

答：通常选择m＝n+1，m＞n，新码组可能有2m种组合，故多出(2m-2n)种组合。从中选择一部分有利码组作为可用码组，其余为禁用码组，可获得好的特性。

154、5B6B码有哪些应用？

答：5B6B码用作三次群和四次群以上的线路传输码型；在光纤数字传输系统中应用。

155、NRZ和HDB3码中，含直流成分的是哪一个？

答：NRZ。

156、判断一个数字基带传输系统是否存在码间干扰ISI需要用到什么准则？

答：奈奎斯特第一准则。

157、若数据速率为1000波特，则基带传输所需的最小带宽是多少？

答：500Hz。

158、什么叫做数字通信系统的频带利用率？

答：单位频带内的码元传输速率叫做频带利用率。

159、频带利用率用来衡量数字通信系统的什么性能？

答：频带利用率用来衡量数字通信系统的有效性，频带利用率用越高，数字通信系统的有效性越好。

160、基带系统所能提供的最高频带利用率可以达到多少？

答：基带系统所能提供的最高频带利用率为η=2波特／赫兹。

161、什么叫做数字基带传输系统的奈奎斯特带宽？

答：数字基带传输系统奈奎斯特带宽即最小的传输带宽。

162：若数据速率为1／Ts波特，则基带传输所需的奈奎斯特带宽是多少？

答：把1／2Ts称为奈奎斯特带宽，

163、什么是数字基带传输系统的奈奎斯特速率？

答：数字基带传输系统的奈奎斯特速率即最高传输速率。

164、若基带系统带宽为W1，该系统无码间串扰的奈奎斯特速率是多少？

答：，为2W1波特。

165、在数字基带传输传输系统中，采用时域均衡器的目的是什么？

答：减小或消除码间串扰。

166、在数字基带传输传输系统中，采用部分响应技术的目的是什么？

答：采用部分响应技术的目的是提高频带利用率，使信号波形尾巴振荡衰减加快。

167、在数字基带传输传输系统中采用部分响应技术可使频带利用率达到多少？

答：2波特/赫兹。

168、均衡器有哪些种类？

答：有两类：时域均衡器与频域均衡器。

169、时域均衡与频域均衡的区别是什么？

答：时域均衡是用可调滤波器的抽头去补偿基带系统的时域波形，使总输出波形满足要求；频域均衡是用可调滤波器的频域特性去补偿基带系统的频域特性，使基带系统的总特性满足要求。

170、用来实现时域均衡的滤波器形式是什么？

答：横向滤波器。

171、采用有限抽头数的横向滤波器，能否完全消除码间干扰？

答：不能完全消除码间干扰，只能减小码间干扰。

172、时域均衡的效果如何衡量？

答：用峰值畸变准则和均方畸变准则衡量。

173、从实现原理上看，时域均衡的实现方法有哪些种类？

答：有预置式自动均衡和自适应式自动均衡两种方法。

174、什么是眼图？

答：眼图是指利用实验的方法估计和改善（通过调整）传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。

175、眼图的作用是什么？

答：眼图对于展示数字信号传输系统的性能提供了很多有用的信息：可以从中看出码间串扰的大小和噪声的强弱，有助于直观地了解码间串扰和噪声的影响，评价一个基带系统的性能优劣；可以指示接收滤波器的调整，以减小码间串扰。

176、如何从眼图确定最佳抽样时刻？

答：最佳抽样时刻应 在 “眼睛” 张开最大的时刻。

177、如何从眼图确定判决门限电平？

答：眼图中央的横轴位置应对应判决门限电平。

178、如何根据示波器观察到的眼图判断数字通信系统中噪声和码间干扰的影响程度？

答：眼图 的 “眼睛” 张开的大小反映着码间串扰的强弱。 “眼睛”张的 越大，且眼图越端正，表示码间串扰越小；反之表示码间串扰越大。当存在噪声时，噪声将叠加在信号上，观察到的眼图的线迹会变得模糊不清。噪声越强，眼图越模糊。

179、在二进制数字基带传输系统中，有哪两种误码？

答：一种是由信道特性不理想引起的误码，另外一种是由信道噪声引起的误码。

180、二进制数字基带传输系统中，NRZ 和BNRZ码哪一种抗噪性能好？

答：BNRZ码比NRZ码抗噪性能好。

181、在数字通信系统中，按照同步的功能区分，可将同步分为哪几种？

答：可分为四种，载波同步、位同步、帧同步和网同步。

182、什么叫载波同步？

答：当采用同步解调或相干检测时，接收端需要提供一个与发射端调制载波同频同相的相干载波。获得这个相干载波的过程称为载波提取，或称为载波同步。

183、载波同步有哪些方法？它们的含义有何不同？

答：插入导频法（外同步法）和直接法（自同步法）.。:

在发送有用信号的同时，在适当的频率位置上，插入一个(或多个)称为导频的正弦波，接收端就由导频提取出载波，这类方法称为插入导频法；不专门发送导频，而在接收端直接从发送信号中提取载波，这类方法称为直接法。

184、什么叫做位同步（码同步）？

答：数字通信中，因为消息是一串相继的信号码元的序列，接收端必须产生一个用作抽样判决的定时脉冲序列。把在接收端产生与接收码元的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步或位同步，而称这个定时脉冲序列为码元同步脉冲或位同步脉冲。

185、相干解调SSB信号需要哪一种同步？

答：载波同步。

186、在数字通信系统的抽样判决器工作时需要哪一种同步？

答：位同步。

187、什么叫做群同步(帧同步)？

答：数字通信中的消息数字流总是用若干码元组成一个“字”，又用若干“字”组成一“句”。 在接收端产生与“字”、 “句”起止时刻相一致的定时脉冲序列，称为“字”同步和“句”同步，统称为群同步或帧同步。

188、在数字时分多路通信系统中，接收端进行话路分离时需要哪一种同步？

答：帧同步（群同步）。

189、实现帧同步的方法是什么？

答：实现群同步的方法通常采用在发送端的数字序列中插入群同步码的方法，具体插入法又分为集中插入法和间歇式插入法。

190、目前常用的群同步码组有哪些？

答：目前被用作帧同步码组的有巴克码、伪随机码等。

191、实现网同步的方法有哪些？

答：有全网同步法和准同步法。其中全网同步法又分为主从同步法和互控同步法；准同步法又分码速调整法和水库法。

192、什么是通信网？

答：通信网是由一定数量的结点（包括终端结点、交换结点）和连接这些结点的传输系统有机组织在一起的，按约定的信令和协议完成任意用户间信息交换的通信实体。用户使用它可以克服空间、时间等障碍来进行有效的信息交换。

193、按服务区域范围可将通信网分为哪些类？

答：本地电信网、农村电信网、市话网、长途电信网移动通信网、国际电信网。

194、按交换方式可将通信网分为哪些类？

答：电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等。

195、通信支撑网的作用是什么？它包括哪些部分？

答：通信支撑网是为了保证通信基础网正常运行、增强网络功能、提高 整个通信网的服务质量而形成的专门网，在支撑网中传递的是相应的监控测、控制及信令等信号。通信支撑网又包括时钟网、信令网、管理网。

196、将通信网按纵向分层可分为哪些层次？

答：按纵向分层，可将网络分为应用层、业务网、和传送网层。

197、将通信网按水平分层可分为哪些层次？

答：通信网按水平分层可分为核心网、接入网和用户驻地网三部分。

198、对通信网的接口需要规定哪些内容？

答：通信网中的接口是指通信网中两个系统或设备之间的共同边界或连接电路，也可以说是信息从一个系统到另一个系统的桥梁。为了保证两个系统能够很好地配合，必须严格规定接口电性能（电平、阻抗、频率、速率及码型等）如果接口两侧信令不同，还必须考虑信令的转换。此外，还应当规定接口的物理特性（插头类型、尺寸以及连接线编号等）。接口电路的形式主要取决于交换机的类型、传输设备的类型和信令的类型。

199、通信网络管理的任务包括哪些方面？

答：通信网络管理的任务包括四方面的内容：状态监测、数据收集、状态分析、状态控制。

200、什么叫通信网的拓扑结构？通信网的拓扑结构有哪些种类？

答： 在通信网中，所谓拓扑结构是指构成通信网的节点之间的互连方式。 基本的拓扑结构有：网状网、星形网、环形网、总线型网、复合型网等。

3）信号类

1. “如果拍照的时候手抖了一下怎么办”，也有人被问到底盘低和底盘高的汽车上一个台阶的区别（据说是应该往低通和高通方向扯？）

2.也有被问到和以前DSP考试差不多的题，比如DFT/FFT之类的。

3.”同样的音乐，为啥文件大的效果好”吧，我的策略是让她少发问，我多扯，于是我开始从语音压缩啊、信息缺失啊、到图像的压缩问题啊一顿胡扯。好像扯的并不是很好，于是我主动提出来了，让通信原理的人问我吧！

4.谷源涛老师开始发问，大概是问信道、信源中应用各种FT的问题，我显然是不会，又一顿扯，扯着扯着我觉得很尴尬，我直接改口说“对不起，我不知道”。

5.给你一个连续信号，用其最高频率的5倍进行抽样，得到的数字频谱是怎么样的？要求给出关键点的数字频率。

一开始我很紧张，折腾了半天没说清楚。后来在旁边一个老师的提示下，说出了计算数字频率的公式：（最高频率/抽样频率）*2pi。张老师点了点头。

2.用超导的方式做了一个频谱非常接近于理想低通滤波器的滤波器，这个滤波器什么特点？

我不知道这个问的是啥意思，反正随便说吧，就扯这个特性很好云云。后来有个老师提示频域受限的滤波器具有什么特点？我说时域无限啊，这才想到了会导致时域上的非因果性。

3.对一个连续信号进行抽样，想设计一个实时计算信号直流分量的电路，请问随着采样点N增多，时间复杂度怎么变化？

我：@#@#￥@#￥……

反正老师们也没认真听。最后恍然大悟，这是实时采样进行计算的，所以复杂度和N没啥关系。好像是对的，因为老师们就叫我走了。

4）微波电磁场

这个组是最主流的了，老师我就记得张志军老师了，问的全是以前课堂学的基本知识，还有让你在小黑板上画波导模式或者写麦克斯韦方程什么的，只要复习好了大概就不会有什么问题。

我当时被问了史密斯圆图，比较紧张还犯了一点小错误，被老师提醒了，感觉这组很NICE，好好复习就可以了。

9.洛伦兹力知道么？

我说F=qvB啊。这个是高中的时候耳熟能详的，但是其他几个老师没反应过来，张老师说，对的。我又继续说，方向通过右手定则判定。一说完我就后悔了，赶紧说是左手定则。张老师和旁边的老师都笑了，然后我无语了。事实证明的确是左手。

10.微波里面有哪些常用的传输线？

我只答了传输双线，波导，同轴线。然后就打住了。老师又问：

11.还记得波导吗？矩形波导的主模和圆波导的主模？

我说是TE10和TE11。老师又问：

12.这两个模式之间可以互相转换，互相连通起来吗？

我赶紧说是的，TE11模的一个主要应用就是方圆转换器。然后老师们点了点头。

13.波长/4传输线在微波里面的应用？在史密斯圆上怎么表示移动了波长/4？

我：@#￥￥#%￥#%……

最后在黑板上画了画那个点在史密斯圆图的移动方式。一开始我差点答成在阻抗圆上顺时针移动。后来想了想，还是画在等gamma圆上了，事实上考点就是这个。最后出来问city姐，得知是对的。

这个组感觉总体来说还是挺nice的，不会遇到太奇怪的问题，只要你有点不会，老师就会往简单方向引了。我出来的时候正好响铃。

5）电路

包括：模电、数电、通电之类的课

具体说，我抽到的是一个“混频器应用”，一个”加法器实现减法“，一个”三角波的产生“，都比较容易。

但是据说也有抽到很麻烦的、题干信息就特别特别长的、还带电路的题。还是那句话，实力是基础，RP决定最终结果。

总体来说线路还是比较主流（也有个别同学说抽到奇怪的问题），当然，个人而言，鄙人最喜欢线路这拨了~~~

4.设计一个数字温度计，要求画出流程图。

我画了一个大致的，大概就是温度通过传感器变成电压信号，模拟电压信号再通过A/D转换器转换成数字表示。这个以前数模混合的时候做过，所以还答得比较顺利。之后老师们看了我的图，又问了问几个细节：

5.如果电压值比较微弱，什么处理方式？

我说是加上放大器放大电信号，在A/D转换之前。貌似李国林gg点了点头。然后有个不认识的老师问：

6.如何通过温度得到电信号？

我说是热敏电阻之类的感应器件就行了。但是要注意选择哪种温度-电阻曲线比较趋近直线的。他又问：

7.如果温度特性是一条曲线，怎么办？

我说是加上一个非线性进行转换的模拟电路，经过计算以后可以得到想要的特性曲线。然后冬梅jj问：

8.如果这个曲线的解析式无法被准确表示呢？

我说，用一个简单的表格列出来转换关系就ok了。然后老师们就放我走了。由于我抽到的这个问题比较开放性，所以感觉也还比较容易回答。回答前先想一想就好了。感觉这一组容易被问到难题。他们有些被问到三态门，有些被问到时钟漂移的。总之稍微复杂一点的概念我就不知道了。