面经（2020）

综合组

2-3分钟自我陈述

英语提问：

- 你最喜欢的课程

- 你未来的计划

- 你擅长什么？不擅长什么？

- 你最喜欢的运动是什么

- 用英文讲讲你的科研经历

- 你说了很多CS的相关的东西，能不能谈谈EE？

- 围绕简历的具体问题（×）

信号组

- 信源编码和信道编码的区别？

- 我们讲过的信道编码有哪两类？

- 分组码的距离叫什么？跟欧氏距离一样吗？

- 卷积码的距离叫什么？

- 知道香农公式吗？说一下公式

- 香农公式的低信噪比近似是什么？

- 为什么要进行低信噪比近似？

- 一个中心频点42MHz，带宽2Hz的信号，以62MHz抽样，最低在哪里有信号？

- 抽样频率可以无限制上升吗？

- 抽样频率要多少才够？

- 信号与系统里描述抽样频率的叫什么？

- 如果离散信号两点之间插一个零，那么它的频谱长什么样子？

- 如何完成3/4采样？

- 什么是频率响应

- 因果稳定的系统频率响应满足什么条件？这个条件是充分还是必要？为什么？

- FIR是什么意思，FIR实现线性相位满足什么要求，时域上有什么特点。

- 频率响应是[1 -1 1 -1 1 -1]是高通还是低通

- BIBO系统有什么条件

- 方波进去信道后输出是什么波形

- 对于带宽为W的带通信号用4W采样会不会出问题

- 信道容量和什么因素有关（我答带宽和信噪比）？还和什么有关？我们两个人点对点通信速率和什么有关？多个人和一个点进行通信，速率和什么有关？

- 知道码间串扰吗？如何解决（保护间隔）

- OFDM中FFT点数怎么确定？

- 如果信道受到多普勒效应影响，应增大还是减小FFT点数？

- 波形的最高点一般不给能量，为什么？

- 路径越长还是越短建立时间的关系越不容易满足？

- 除了矩形窗还有什么窗？

- 画一下调频波？

- 干扰和噪声的区别？怎么消除？

- 有什么传输协议（TCP、UDP）

- 计算机网络中，传输数据可能出现差错吗？为什么？

- 交换机和路由器可能出现差错吗？

- IIR滤波器有哪些设计比FIR好

- 一到多数据传输如何进行资源分配？

电路组

- 负反馈电路和正反馈电路有哪些用途？

- 没有负反馈的放大器会怎么样？

- CMOS是什么？它的功耗来源？

- 学过通信电路吗

- Verilog和C有什么区别？

- 介绍一下数电中的竞争与冒险，如何消除竞争冒险，这种冒险出现在组合电路还是时序电路

- 介绍一下多驱动，多驱动在Verilog里面是什么样的，多驱动为什么不行，从MOS管的角度解释一下。

- 怎么搭建与非门

- 与非门输出对接会怎么样

- 基尔霍夫定律物理上怎么解释

- 什么时候基尔霍夫定律不成立

- 数字电路的能耗来源

- 数电中乘法器怎么实现？是组合逻辑还是时序逻辑？

- 如果实现上面的乘法器，主频不够怎么办？具体怎么实现

- 怎么实现四分频？

- 计数器原理

- 怎么实现二倍频？

- FPGA是怎么实现编程功能？

- 如何实现数字电路进行字符串匹配？

计算机组

- 进程与线程的区别是什么？

- 限制时序电路的最大时钟频率是什么？

- 关键路径是什么？

- C和C++有什么区别？

- N个数中取第k个用什么算法（排序？）

- 虚函数相关，定义，为什么基类析构函数声明为虚函数？

- 如何debug？

- 过拟合是什么？怎么消除过拟合？大模型和小模型哪里更同意过拟合？

- 范数的定义是什么？满足什么条件的范数可以被称作距离？

- 监督学习和无监督学习的区别？举例

- 宏定义和类模板的区别？

- C++动态内存内存分配的方式（malloc和new），区别是什么

- 开辟void动态内存，如果转为其他数字类型会发生什么？

- 量子计算机和传统计算机相比有什么优点，有什么区别？

- 量子计算机的原理

微波组

- 量子力学里最重要的公式叫什么？

- 电动力学里最重要的公式叫什么？

- 这两个描述的波有什么相同和不同?

- 介电常数是实数还是复数？

- 介电常数可以表达对电磁波相位变化和吸收，分别是怎么体现的？

- 各向同性和各向异性是什么？

- 晶体是各向同性还是各向异性？

- 能否介绍一下倒格子，倒格子和正格子有那么数学上的关系？

- 介绍一下布里渊区，布里渊区有什么物理意义

- 介质表面的E/H条件

- 静电屏蔽、静电平衡

- 静电平衡的导体，表面的电场和磁场方向？

- 有速度比光速快的电磁波吗？（快波）为什么快波速度更快（合成）？为什么合成之后速度就更快了？

- 矩形波导的主模？解释一下主模

- 宽边中间开口，电磁波会不会泄露

- 同轴线主模（TEM），TEM有截止频率吗？

- 全反射波的三个状态

- 为什么矩形波导一般是空心的？

- 矩形波导塞介质后，截止频率怎么变？

- 同轴线能量是沿金属还是介质传导？为什么？