一、计算机组（计算机程序设计基础、数据与算法、数字逻辑与处理器基础（CPU部分）、通信与网络（计算机网络部分）、操作系统、计算机网络、媒体与认知）：

·如果代码头部没有写“include…”这句话，会在链接的时候报错，因为没有申明该函数的前项定义。

·c++中的：：表示从属关系，例如一个类中的成员、命名空间的变量。

·命名空间的好处是便于变量管理。

·静态多态：即编译时多态，eg函数重载；动态多态：即运行时多态，eg虚函数。

·如何消除递归？推导数学表达式用循环递推来替代、定义显式栈保存断点。

·流水线的频率可以比单周期高。

·类模板的好处：可以创建动态增长和减小的数据结构、与类型无关，有高度复用性、编译时而不是运行时检查数据类型，保证类型安全等

·冯诺依曼架构和哈弗架构的区别是哈弗架构将数据存储器和指令存储器分开。

·ROM和RAM都是一种存储技术，只是两者原理不同，RAM为随机存储，掉电不会保存数据，ROM可以在掉电的情况下，依然保存原有的数据。本来的含义是：ROM是Read Only Memory的意思，也就是说这种存储器只能读，不能写。而RAM是Random Access Memory的缩写。

·构造函数可以重载，因为有形参，析构函数没有形参所以不能重载；可以有虚析构函数。

·main函数可以带参数，int main(int argc, char** argv)形式上看形参是一个整型和一个指针变量。

·一维数组名是指向该数据类型的指针，二维数组名是指向该数组中一维数组的指针。

·隐马尔科夫模型HMM解决的三类问题：概率计算问题、学习问题、预测问题。

·TCP和UDP的区别：TCP可靠，稳定；在TCP在传递数据之前，会有三次握手来建立连接，而且在数据传递时，有确认、窗口、重传、拥塞控制机制，在数据传完后，还会断开连接用来节约系统资源。TCP的缺点：慢，效率低，占用系统资源高，易被攻击而且因为TCP有确认机制、三次握手机制，这些也导致TCP容易被人利用，实现DOS、DDOS、CC等攻击。UDP的优点是快，比TCP稍安全。UDP没有TCP的握手、确认、窗口、重传、拥塞控制等机制，是一个无状态的传输协议，所以它在传递数据时非常快。没有TCP的这些机制，UDP较TCP被攻击者利用的漏洞就要少一些。但UDP也是无法避免攻击的。UDP的缺点hi不可靠，不稳定，因为UDP没有TCP那些可靠的机制，在数据传递时，如果网络质量不好，就会很容易丢包。

·进程是资源分配的最小单位，线程是CPU调度的最小单位。线程在进程下进行，统一进程的不同线程可以实现共享。

·DMA：直接存储器访问，Direct Memory Access。在实现DMA传输时，是由DMA控制器直接掌管总线，因此存在着一个总线控制权转移问题。即DMA传输前，CPU要把总线控制权交给DMA控制器，而在结束DMA传输后，DMA控制器应立即把总线控制权再交回给CPU。一个完整的DMA传输过程必须经过DMA请求、DMA响应、DMA传输、DMA结束4个步骤。

·

二、电磁场与固物组（电磁场与波、固体物理基础、电磁场与微波实验（理论部分））：

·微波中的传输线有传输双线、波导、同轴线等，矩形波导的主模是TE10，圆波导的主模是TE11，二者可以互相连通（矩-圆波导进行转换）。

·史密斯圆图一圈是λ/2，λ/4一般构成天线。

·迁移率指的是单位电场下的平均迁移速度，电子的迁移率大于空穴因为电子有效质量小。

·费米能级指的是绝对零度锡啊电子所能够占据的最高的能级。本征半导体的费米能级随温度升高不变，始终保持在禁带中央。

·格波是原子热振动的一种描述。从整体上看，处于格点上的原子的热振动可描述成类似于机械波传播的结果，这种波称为格波。

·卫星通信使用圆极化：电磁波在传播过程中遇到反射折射会引起极化方向偏转，这会导致在接受端电磁波的极化方向与天线的极化方向不同（极化失配）圆极化波在雨、雪天气中的衰减小，穿透电离层能力强，不受地球两极磁场产生的法拉第效应影响，安装调试简单（不用调整极化）。

·金属的边界条件：φ​s=const. , ∂φ∂n​s=-ρsfϵ。

·平行极化波以布儒斯特角入射的时候发生全入射。反射光垂直于折射光。

·全反射消逝场没有能量损耗，电磁波的能量全部被反射（沿着表面传播）

·硅的晶体结构是金刚石结构，布拉菲格子是面心立方。

·发光二极管和激光二极管：LED是利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光，而LD是受激辐射复合发光。发光二极管发出的光子的方向，相位是随机的，激光二极管发出的光子是同方向，同相位。

·数理方程包括：热传导方程、波动方程、位势方程。

·光纤传输：全反射+相位匹配。光纤传输的优点：具有较大的信息容量，这意味着能够使用尺寸很小的电缆；此外光纤具有衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性能高、体积小、重量轻等优点。

·快波是比光速快的电磁波，因为合成了。

·

三、电路组（电子电路与系统基础（及实验）、数字逻辑与处理器基础（数电）（及实验）、电子系统设计实验）：

·旁路电容和耦合电容会对电路的低频特性产生影响，与之相对的是密勒电容，密勒电容会影响电路的高频特性，因为根据密勒定理它会等效为并联在输入和输出端的两个电容。

·增加射极负反馈电阻可以稳定直流工作点，但会降低增益，如果在旁边并联一个电容构成RC滤波器就可以避免增益的降低。

·NMOS比PMOS导通速度快，因为NMOS的多子是电子，电子的有效质量小，因此迁移率大。

·高频下电路发生影响是因为寄生电容的作用，解决办法eg增加初始电容、补偿、驱动电缆等。

·滤波器具有选频功能，衡量一个滤波器好坏的标准有：带内增益、带外衰减、3dB带宽；测量3dB带宽的方法是输入信号幅度不变，频率从小变大，先测量得到一个最大频率，然后当输出信号幅度为最大幅度的0.707倍的时候对应的频率就是3dB带宽对应的频率值。（3dB带宽是指功率谱密度下降到1/2的时候）

·面包板不适合高频电路，PCB板在高频优势明显，一般高于20MHz的电路就不用面包板。

·负反馈：在放大电路中，利用负反馈可以稳定静态工作点和放大倍数，可以减小非线性失真、扩展频带，还可以改变放大器的输入阻抗和输出阻抗，缺点就是放大倍数虽有所降低。电压负反馈可以稳定放大电路的输出电压，因而输出阻抗比无负反馈时减小；电流负反馈可稳定放大电路的输出电流，因而输出阻抗比无反馈时增大；串联负反馈由于在输入端串入反馈支路，因而输入阻抗得以提高；并联负反馈的输入端由于并联了反馈支路，因而输入阻抗得以降低。负反馈还有缺点就是因为引入反馈所以有延迟。

·虚短虚断的条件：理想运放是输入电阻无穷大，所以可以说永远满足；而“虚短”则存在于负反馈放大电路中，也是理想运放对称性的体现；当运放不构成负反馈电路，则“虚短”理论将不再存在，如开环电路——比较器类电路、正反馈电路——振荡器类电路等等，就不能适合用“虚短”的理论来分析了。

·人体的安全电压36V，安全电流10mA。

·FPGA（Field Programmable Gate Array）现场可编程门阵列。

·电路中存在的噪声：内部噪声、外部噪声。内部噪声有热噪声、散粒噪声等。电路存在噪声的原因可能是电磁辐射、耦合噪声等等。解决办法有合理地接地、采用差分结构传输模拟信号、在电路的电源输出端加去耦电容、采用电磁屏蔽技术、模拟数字地分开、信号线两边走底线、地线隔离等等。

·正反馈能增加放大倍数，但会造成电路不稳定，如发生振荡，可以用来做振荡器、施密特触发器等。负反馈会减小放大倍数，但能稳定电路参数，保证运放工作在线性区。

·CMOS的功耗包括动态功耗（包括开关功耗、短路功耗）和静态功耗。动态功耗是指当电流工作时的功耗，具体的说，就是当电路内部有信号的值变化时，电路消耗的能量，包括开关功耗和短路功耗。开关功耗是对电路中电容充放电时产生的。短路功耗是当口级开关翻转时，电源与地之间短路瞬间产生的功耗。静态功耗是指当器件上电，但所有信号的值都不变时，电路消耗的能量，主要是由于泄漏电流造成的。

·

四、信号组（信号与系统、概率论与随机过程、通信与网络（通信部分）、MATLAB实验）：

·理想低通滤波器会导致时域上的非因果性。

·一个随机变量乘以一个常数后，它的熵会变吗？离散的不变，连续的可能会变。

·语音信号的传输速率是64kbps：语音信号是300Hz-3400Hz，看成4kHz，采样率就是8kHz，采用8bit量化，因此是64kbps。

·一个高斯信号和另一个高斯信号的卷积是高斯信号吗？高斯信号的傅里叶变换仍然是高斯函数，只是幅度和方差发生了变化。时域卷积相当于频域乘积，两个高斯函数相乘还是高斯函数傅里叶逆变换后仍然是高斯信号。

·信号带宽：信号最大频率-最小频率；信道带宽：信道能传输的最大的信号频率。

·卷积：-∞∞fτgt-τdτ，冲激响应卷积输入信号物理意义：信号可以分解成冲激信号的叠加，每个冲激信号经过系统之后会得到冲激响应，所有冲激响应经过延时后叠加在一起得到输出信号。

·两个标准正态分布做卷积，结果的方差变大还是变小？一维高斯函数12πσe-x22σ2的傅里叶变换是e-μ212π2σ2，标准正态分布方差是1，均值是0，相乘之后分母一样，分子相加，所以应该是方差不变。

·对称二进制信道容量C=1+ϵlogϵ+(1-ϵ)log⁡(1-ϵ)；高斯信道容量C=12log⁡(1+Pσ2)。

·两个高斯随机变量的差也是高斯随机变量符合~N(μ1-μ2,  σ12+σ22)。

·功率谱和频谱：频谱是频率谱密度的简称，是频率的分布曲线。复杂振荡分解为振幅不同和频率不同的谐振荡，这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫做频谱。频谱将对信号的研究从时域引入到频域，从而带来更直观的认识。而功率谱是功率谱密度函数的简称，是在有限信号的情况下，单位频带范围内信号功率的变换状况，功率随频率而变化，即信号功率在频域的分布状况，从而表现成为功率谱，它是专门对功率能量的可用有限信号进行分析所表现的能量。它含有频谱的一些幅度信息，不过相位信息被舍弃掉了。

·信道编码的目的是提高数据传输效率，降低误码率。

·冲激响应有线长FIR，无线长IIR，二者中稳定的是FIR滤波器，IIR实现容易，FIR可以实现线性相位。

·独立一定不相关，不相关不一定独立；不相关只是说二者没有线性关系，并不代表二者独立、毫无关系。

·匹配滤波（matched filtering）是最佳滤波的一种，当输入信号具有某一特殊波形时，其输出信噪比达到最大。可实现的因果系统采取h(T-t)，这样在T时刻得到最大的信号。

·蜂窝网络又称移动网络，是一种移动通信硬件架构，分为模拟蜂窝网络和数字蜂窝网络。由于构成网络覆盖的各通信基地台的信号覆盖呈六边形，从而使整个网络像一个蜂窝而得名。常见的蜂窝网络类型有：GSM网络、CDMA网络、3G网络、FDMA、TDMA、PDC、TACS、AMPS等。

·3、4、5G的区别：3G是第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps以上。目前3G存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX；4G是第四代移动通信及其技术的简称。相比3G，4G带宽更高，能够传输更高质量的视频及图像。其实 4G 使用的 LTE 系统由于数据传输率很高，可以直接将语音数据切割成封包来传送；5G网络将有更大的容量和更快的数据处理速度，通过手机、可穿戴设备和其它联网硬件推出更多的新服务将成为可能。5G的容量预计是4G的1000倍。4G网络是专为手机打造的，没有为物联网进行优化。5G技术为物联网提供了超大带宽。与4G相比，5G网络可以支持10倍以上的设备。

·信源编码是通过信息的有效表示，提高信息的有效性；信道编码：由于移动通信存在干扰和衰落，在信号传输过程中将出现差错，故对数字信号必须采用纠、检错技术，即纠、检错编码技术，以增强数据在信道中传输时抵御各种干扰的能力，提高系统的可靠性。对要在信道中传送的数字信号进行的纠、检错编码就是信道编码。

·学过的信道编码有分组码、卷积码，都属于前向纠错。

·分组码的距离是汉明距离，又叫码距。对卷积码而言，任意两个有效码字之间的最小汉明距离称为自由距离。

·